| __ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| Исполнитель: |  |  | Заказчик: |  |
| Директор |  |  | Генеральный директор |  |
| ООО «_____________________» |  |  | АО «ВНИИР» |  |
| _____________ /_____________/ |  |  | _________________/Антонов С,А./ |  |
| ________________________2024г. |  |  | _________________________2024г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по разработке рабочей документации на монтаж  навеса из металлоконструкций и профнастила, площадь навеса 354,60 кв.м.

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контактная информация о заказчике: |  |  |
|  | Организация/Заказчик | АО «ВНИИР» |  |
|  | Район /город/ строительства | 428903, Чувашская Республика – Чувашия, г.о. город Чебоксары, пр-кт. И.Я. Яковлева, д.4. |  |
|  | Координаты для связи | Руководитель ООФ и ТН АО «ВНИИР» Абрашин Александр Геннадьевич |  |
|  |  | Тел. | 8 917 079 86 07 |
|  |  | E-mail: | agabrashin@vniir.ru |
|  |  | Почтовый адрес: | 428903, Чувашская Республика – Чувашия, г.о. город Чебоксары, пр-кт. И.Я. Яковлева, д.4. |
|  |  | Руководитель РСД ЧФ АО "АБС Русь" Гурьева Валентина Анатольевна |  |
|  |  | Тел. | 8(8352) 30-52-49 |
|  |  | E-mail: | vguryeva@abselectro.ru |
|  |  | Почтовый адрес: | 428024, Россия, Чувашская республика, г. Чебоксары, пр-кт. И.Я.Яковлева, 1 |
| 2. | Общие сведения /Основные данные: |  |  |
|  | Заказчик | АО «ВНИИР» |  |
|  | Источник финансирования | собственные средства |  |
|  | Проектировщик |  |  |
|  | Вид строительства | не капитальное |  |
|  | Исходные данные | схема работ по благоустройству разработанная отделом ООФ и ТН АО «ВНИИР» |  |
|  | Особые условия строительства | отсутствуют |  |
|  | Стадийность разработки | одностадийное проектирование, рабочая документация. |  |
|  | Перечень, функциональное назначение и основные показатели в проектируемом здании | Габаритные размеры: в крайних осях составляет 19,7 х 18,0 м. Общая площадь — до 354,6 м²; Строительный объем — 1702,08 м³; Количество этажей — 1; Количество подземных этажей — нет; Высота — до 6,0 м; |  |
|  | Сроки строительства | 2025 г. |  |
|  | Сведения об участке и планировочных ограничениях. | - II строительно-климатическая зона, подрайон - IIB - расчетная снеговая нагрузка – 240 кг/кв.м. - нормативная ветровая нагрузка – 23 кг/кв.м. - рельеф участка ровный - сейсмичность района Чувашской Республики оценивается в 6 баллов (по шкале MSK-64), согласно СНиП II-7-81* и карте А ОСР-97, при Р = 0.1 (для 50 лет) и Т = 500 лет |  |
|  | Назначение | складское |  |
|  | Уровень ответственности | нормальный |  |
|  | Принадлежность к опасным производственным объектам | отсутствует |  |
|  | Пожарная и взрывопожарная опасность | Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.2. Противопожарную защиту объекта предусмотреть в соответствии с СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. |  |
| 3. | Основные требования к Рабочей документации |  |  |
|  | Состав Рабочей документации | 1. «Конструктивные решения» (КР) |  |
|  | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации | Не требуется |  |
|  | Требования к Рабочей документации | - Разработать рабочую документацию согласно ЕСКД, СПДС и национального стандарта РФ ГОСТ Р 21.1101 - 2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к рабочей документации», в объеме необходимом для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в рабочей документации. |  |
|  | Требования к конструктивным решениям | Конструктивные решения должны содержать условия по монтажу навеса из металлоконструкций и профнастила, площадь навеса 354,60 кв.м., Крышу навеса предусмотреть двускатной. Ограждение конструкции навеса предусмотреть из профнастила с двух сторон, по короткой стороне, размеры навеса 19,7 м. х 18,0 м., высота конька (верхняя грань крыши) не менее 5,61 м., карнизный свес на высоте 4,0 м. от высоты отметки чистого пола, предусмотреть устройство распашных ворот (размер: высота 3500 мм, ширина проема 4000 мм). Для устройства навеса предусмотреть следующие материалы: 1. Стойки – материал металл, расстояние между стойками не более 3,0 м. При установке стоек предусмотреть устройство фундаментов из буронабивных свай либо из винтовых свай; 2. Поперечные направляющие – материал металл; 3. Конструкция фермы – материал металл; 4. Ограждающие конструкции стен – профнастил С-21х1051 ХП, RAL 7004; 5. Ограждающие конструкции кровли – профнастил С-20х1140 ХП, RAL 7004; 6. Крепеж – саморез 19, RAL 7004. Сечение конструкций рассчитать в соответствии с расчетными и нормативными нагрузками. |  |
|  |  | Конструктивные решения должны отвечать следующим требованиям строительных норм и правил, ГОСТ, СП действующих на территории Российской Федерации: - СП 16.13330.2017 Стальные конструкции; - СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3); - СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85" (с Изменениями N 1, 2); - СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты; - СП 17.13330.2017 Кровли; - СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений; - СП 48.13330.2019 Организация строительства; - СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов. |  |
|  | Требования к оформлению документации и составу проекта | Рабочую документацию передать заказчику на бумажном носителе в четырёх экземплярах и одном электронном носителе в формате .dwg и .pdf на USB носителе (флешке). |  |

Согласовано представителем исполнителя:

Главный инженер ООО «________________»                                                                 /_____________/

| Согласовано представителями заказчика: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель ООФ и ТН АО «ВНИИР» |  | А.Г. Абрашин |
| Руководитель РСД ЧФ АО «АБС Русь» |  | В.А. Гурьева |
| Руководитель проекта РСД ЧФ АО «АБС Русь» |  | В.Г. Громов |